ГУАП

КАФЕДРА № 42

ОТЧЕТ 
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

| старший преподаватель |  |  |  |  | Т. В. Семененко |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| должность, уч. степень, звание |  |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 5

# ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ. АРИФМЕТИКО-ЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ

### по курсу:

### АРХИТЕКТУРА ЭВМ

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

| СТУДЕНТ гр. № | 4326 |  |  |  | Г. С. Томчук |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

Санкт-Петербург 2025

Цель работы

Цель работы: изучение архитектуры МП Intel 8086, изучение структуры простейшей ассемблерной программы, ознакомление с системой арифметико-логических команд процессора, организация вычислений на языке ассемблера.

Задание

Практическая часть работы включает выполнение следующих действий:

      - формирование числовых значений в соответствии с индивидуальным заданием, определение минимального формата представления исходных данных;

      - по заданному алгоритму составление и выполнение программы работы с данными.

Правильность разработки и выполнения программ арифметико-логической обработки данных контролируется путем ручной трассировки заданных алгоритмов с последующим сравнением результатов работы программ с результатами ручной трассировки.

Значения исходных данных, которые должны храниться в сегменте данных (согласно №В=7, №Г=26):

- Х1=-7; Х2=182; Х3=-208; Х4=26.

Алгоритм построчно (№В=7):

X3+X2

X1/X3

X2 xor X1

X3-X1-CF

X4*24

Ход выполнения

Исходные данные

Переведем входные данные в шестнадцатеричную систему в формате 16-битных двухкомплементарных чисел:

-X1=710=0716→X1=–710=FFF916;

X2=18210=00B616;

-X3=20810=D016→X3=-20810=FF3016;

X4=26₁₀=001A16.

Трассировка заданного алгоритма

В таблице 1 приведена трассировка заданного алгоритма.

Таблица 1 — Трассировка алгоритма

| Шаг | Операция | Входные данные | Результат (10) | Результат (16, 16-bit) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Исходные данные | X1=FFF9h, X2=00B6h, X3=FF30h, X4=001Ah | — | — |
| 1 | X3 + X2 | –208 + 182 | –26 | FFE6 |
| 2 | X1 / X3 | –7 / –208 | 0 | 0000 |
| 3 | X2 XOR X1 | 00B6 XOR FFF9 | –177 | FF4F |
| 4 | X3 – X1 – CF | –26 – (–7) | –19 | FFED |
| 5 | X4 * 24 | 26*16 | 416 | 01A0 |

Программа заданного алгоритма в мнемокодах

На языке Assembly была написана программа, реализующая описанный алгоритм.

Листинг 1 — Листинг программы

; input

MOV AX, 0FFF9h    ; X1

MOV BX, 0000B6h   ; X2

MOV CX, 0FF30h    ; X3

MOV DX, 0001Ah    ; X4

; X3 = X3 + X2

ADD CX, BX        ; CX = X3 + X2

; DX:AX = X1 / X3

CWD               ; sign-extend AX in DX:AX (if AX<0: DX = FFFFh, else zero) - IDIV takes 32-bit DX:AX as devidend

IDIV CX           ; (DX:AX) / CX -> AX=quotient, DX=remainder

; X2 = X2 XOR X1

MOV AX, 0FFF9h    ; AX = X1 after IDIV

XOR BX, AX        ; BX = X2 XOR X1

; X3 = X3 - X1 - CF

SBB CX, AX        ; CX = X3 - X1 - carry_flag

; X4 = X4 * 2^4

SHL DX, 4         ; DX = X4 * 16 (bitwise left shift)

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы была изучена работа с целыми числами в различных разрядных форматах и проведена трассировка алгоритма с использованием исходных данных. Были рассмотрены операции сложения, вычитания, деления, побитового XOR и умножения на степень двойки в контексте архитектуры ЭВМ, что позволило на практике закрепить понимание того, как компьютер обрабатывает знаковые и беззнаковые числа.

Особое внимание уделялось выбору минимально необходимого формата представления чисел. На примере 16-битного формата было показано, что корректная работа алгоритма зависит от того, чтобы все значения помещались в выбранный разрядный диапазон, а также учитывались особенности представления отрицательных чисел в дополнительном коде. Это позволило понять, как правильно интерпретировать результаты операций и контролировать переполнение и перенос.

Кроме того, был составлен ассемблерный код алгоритма с комментариями, что дало возможность на практике увидеть соответствие машинных команд математическим операциям. Создание таблицы трассировки позволило проследить пошаговое изменение значений переменных и убедиться в правильности выполнения каждой операции. В результате работы были закреплены навыки перевода чисел между системами счисления, побитовой арифметики и анализа работы программ на уровне команд процессора.