ГУАП

КАФЕДРА № 42

ОТЧЕТ 
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

| ассистент |  |  |  |  | Д. Д. Савельева |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| должность, уч. степень, звание |  |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 4

КОММУТАЦИЯ. ПОСТРОЕНИЕ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ. DHCP

по курсу:

ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

| СТУДЕНТ гр. № | 4326 |  |  |  | Г. С. Томчук |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

Санкт-Петербург 2025

Цель работы

Цель работы: изучить, как работают протоколы динамической маршрутизации, а также научиться конфигурировать работу данных протоколов на оборудовании Cisco и Mikrotik.

Задание

Задание строится на основе выполненной лабораторной работы №3.

На одном из коммутаторов создать 5 виртуальных частных сетей (VLAN-10, VLAN-20, VLAN-30, VLAN-40, VLAN-50). Назначить данный коммутатор сервером (Использовать протокол VTPv3).

Настроить порты коммутаторов таким образом, чтобы между коммутаторами были в режиме тегирования траффика (TRUNK mode), а к пользовательским устройствам – в режиме не тегированного трафика (Access mode). Каждый порт – подключённый к конечному устройству должен быть настроен в соответствующем VLAN.

Настроить порт коммутатора, подключенного к маршрутизатору в режим TRUNК.

Рисунок 1 — Топология сети

Характеристики оборудования

      - Cisco IOL: Switch - L2 образ; RAM - 512mb, Ethernet portGroup - 2. Количество - 4 шт.

      - Mikrotik: образ - mikrotik-6.47-cloud; RAM – 256 Mb; QWMU Nic – tpl(e1000). Количество - 2 шт.

      - Virtual PC (VPCS): количество - 7 шт.

      - Linux: образ - Linux-Kali-Full; CPU – 2; RAM - 4096mb; QWMU Nic – e1000. Количество - 1 шт.

Ход выполнения работы

Дополним и запустим созданную в лабораторной работе № 3 модель сети, с использованием которой будет проводиться настройка (рис. 2).

Рисунок 2 — Построенная модель сети

Мы открываем WinBox и вводим IP-адрес, затем нажимаем "Connect". Обновляем утилиту:

1) System - Packages - CheckForUpdates.

2) В поле «Channel» выбрать версию testing и нажать Download &

Install.

Рисунок 2 — Построенная модель сети

Выполним открытие конфигурации устройства через командный интерфейс при помощи команды "conf t".

1) Создаем DHCP-пул с обозначением "VLAN-10", уточняя сеть (10.0.10.0/24), устанавливаем адрес шлюза по умолчанию (10.0.10.254) и определяем DNS-сервер (8.8.8.8).

2) Исключаем определенные адреса из DHCP-пула, а именно, диапазон от 10.0.10.1 до 10.0.10.50 и от 10.0.10.100 до 10.0.10.254.

3) Настраиваем DHCP-сервер для автоматического присвоения адресов в пределах диапазона от 10.0.10.51 до 10.0.10.99.

Пример конфигурации на Switch-3 представлен на рисунке 3.

Теперь настроим IP-адреса и маски подсетей.

1) Производим доступ к конфигурации интерфейсов для VLAN 10, 20, 30 и 40 в последовательности. Назначаем IP-адреса и маски подсетей для каждого из вышеуказанных VLAN.

2) Включаем каждый интерфейс, выполнив команду "no shutdown".

3) Осуществляем вывод текущей конфигурации с использованием команды "show run".

4) Переходим из режима конфигурации в обычный режим, завершив командой "exit".

5) Сохраняем внесенные изменения при помощи команды "write".

Результаты настройки изображены на рисунке 4.

Переходим к настройки Cisco.

1) Входим в режим конфигурации на коммутаторе, используя команду "conf t".

2) Настраиваем интерфейс VLAN 50, присваивая IP-адрес (10.0.50.253) с маской подсети (255.255.255.0) и активируем интерфейс при помощи команды "no shutdown".

3) Создаем DHCP-пул для VLAN 50, уточняя сеть (10.0.50.0/24), устанавливаем адрес шлюза по умолчанию (10.0.50.254) и определяем DNS-сервер (8.8.8.8).

4) Исключаем определенные адреса из DHCP-пула: диапазон от 10.0.50.1 до 10.0.50.50 и от 10.0.50.100 до 10.0.50.254.

5) Проверяем наличия IP-адресов на VLAN-50 на Mikrotik-сервере

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы мы освоили навыки в области сегментации сети с применением технологии VLAN, соответствующей стандарту IEEE 802.1Q, и настройки оборудования для обеспечения оптимального функционирования сети. Основные шаги выполнения задания включали в себя создание пяти виртуальных частных сетей (VLAN-10, VLAN-20, VLAN-30, VLAN-40, VLAN-50) на одном из коммутаторов с последующим назначением этого коммутатора в роль сервера с использованием протокола VTPv3. Дополнительно, были настроены порты коммутаторов таким образом, чтобы между ними был установлен режим тегирования трафика (TRUNK mode), а порты, подключенные к конечным устройствам, находились в режиме не тегированного трафика (Access mode). Каждый порт, соединенный с конечным устройством, был настроен в соответствующем VLAN, обеспечивая эффективное разделение сетевого трафика. Дополнительно, осуществлена настройка порта коммутатора, связанного с маршрутизатором, в режим TRUNK, обеспечивая передачу тегированного трафика между коммутаторами и маршрутизатором. Полученные навыки представляют собой важный этап в понимании и реализации современных сетевых конфигураций, способствуя оптимизации работы сетевой инфраструктуры.