ГУАП

КАФЕДРА № 42

ОТЧЕТ 
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

| канд. техн. наук, доцент |  |  |  |  | О. И. Красильникова |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| должность, уч. степень, звание |  |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 2

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПОМЕХ НА КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЙ

по курсу:

КОМПЬЮТЕРНАЯ ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЙ

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

| СТУДЕНТ гр. № | 4326 |  |  |  | Г. С. Томчук |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

Санкт-Петербург 2025

Цель работы

Цель работы: ознакомиться с видами помех и причинами их возникновения, наиболее часто проявляющихся на изображениях.

Задание

Задачи лабораторной работы включали в себя:

Исследовать влияние помехи пространственной дискретизации на качество изображений при ортогональном и шахматном расположении отсчетов. При исследованиях снять зависимости среднеквадратичного значения помехи от шага пространственной дискретизации.

Исследовать влияние помехи квантования яркости изображения на качество его воспроизведения. Снять зависимости среднеквадратичного значения помехи от числа уровней квантования для ахроматического изображения.  При измерениях использовать следующие количества уровней квантования 2, 4, 8, 16, 32, 64 и 128. Повторить исследования и представить скриншоты для цветного изображения.

Измерить пороговые значения (на грани заметности):

      - гауссова шума;

      - импульсной помехи;

      - гармонической помехи.

- В процессе измерений следует изменять и записывать параметры помехи. Описать, как проявляются на изображении эти виды помех.

Для выполнения работы было выбрано изображение «6.bmp» с разрешением 256x256. Выбранное изображение представлено на рисунке 1:

Рисунок 1 — Исходное изображение

Ход выполнения работы

Исследование влияния помехи пространственной дискретизации на качество изображений при ортогональном и шахматном расположении отсчетов

На рисунках 1-2 представлен пример применения пространственной дискретизации при ортогональном расположении отсчетов, с шагом = 7.

Рисунок 1 – Параметры дискретизации

Рисунок 2 – Результат применения пространственной дискретизации

Влияние помехи пространственной дискретизации на качество изображений при ортогональном и шахматном расположении отсчетов представлено в таблицах 1-2.

Таблица 1 – Среднеквадратичные значения помехи при ортогональном расположении отсчетов.

| Шаг дискретизации | СКО для красного | СКО для зеленого | СКО для синего |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0,0736 | 0,0704 | 0,0699 |
| 3 | 0,1080 | 0,1030 | 0,1032 |
| 4 | 0,1296 | 0,1226 | 0,1249 |
| 5 | 0,1448 | 0,1366 | 0,1373 |
| 6 | 0,1592 | 0,1531 | 0,1585 |
| 7 | 0,1645 | 0,1559 | 0,1603 |
| 8 | 0,1840 | 0,1738 | 0,1789 |
| 9 | 0,1854 | 0,1765 | 0,1822 |
| 10 | 0,2083 | 0,1932 | 0,1960 |
| 11 | 0,2143 | 0,2068 | 0,2142 |

Таблица 2 – Среднеквадратичные значения помехи при шахматном расположении отсчетов.

| Шаг дискретизации | СКО для красного | СКО для зеленого |  | СКО для синего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0,0735 | 0,0702 |  | 0,0695 |
| 4 | 0,1297 | 0,1234 |  | 0,1252 |
| 6 | 0,1602 | 0,1524 |  | 0,1566 |
| 8 | 0,1810 | 0,1701 |  | 0,1766 |
| 10 | 0,2037 | 0,1915 |  | 0,1964 |
| 12 | 0,2252 | 0,2075 |  | 0,2131 |

Графики зависимостей среднеквадратичного значения помехи от шага дискретизации для двух структур расположения отсчетов представлены на рисунках 3-4.

Рисунок 3 – График зависимости СКО помехи от шага дискретизации при ортогональном расположении отсчетов

Рисунок 4 – График зависимости СКО помехи от шага дискретизации при шахматном расположении отсчетов

Из графиков видно, что при увеличении количества шагов пространственной дискретизации увеличивается и СКО помехи, причем при большом количестве шагов уменьшается скорость её увеличения.

Исследование влияния помехи квантования яркости изображения на качество его воспроизведения

Влияние помехи квантования изображения по яркости на качество его воспроизведения представлено в таблице 3. График зависимости среднеквадратичного значения помехи от числа уровней квантования изображен на рисунке 5.

Таблица 3 – Влияние помехи квантования изображения по яркости (ахроматическое)

| Шаг дискретизации | СКО для красного | СКО для зеленого | СКО для синего |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0,0735 | 0,2223 | 0,0695 |
| 4 | 0,0735 | 0,1225 | 0,0695 |
| 8 | 0,0735 | 0,0618 | 0,0695 |
| 16 | 0,0735 | 0,0319 | 0,0695 |
| 32 | 0,0735 | 0,0175 | 0,0695 |
| 64 | 0,0735 | 0,0070 | 0,0695 |
| 128 | 0,0735 | 0,0029 | 0,0695 |

Таблица 4 – Влияние помехи квантования изображения по яркости (цветное)

| Шаг дискретизации | СКО для красного | СКО для зеленого | СКО для синего |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0,2471 | 0,2161 | 0,2700 |
| 4 | 0,1292 | 0,1201 | 0,1257 |
| 8 | 0,0653 | 0,0606 | 0,0606 |
| 16 | 0,0330 | 0,0314 | 0,0318 |
| 32 | 0,0175 | 0,0172 | 0,0169 |
| 64 | 0,0073 | 0,0069 | 0,0070 |
| 128 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 |

Рисунок 5 – График зависимости СКО помехи от числа уровней квантования

Чем больше уровней квантования, тем большую цветовую палитру мы получим и, следовательно, меньшее влияние помехи на оригинальное изображение. Из графика это подтверждается, так как исходное изображение формата BMP использует палитру, в которой 256 цветов, то при 128 уровнях квантования помеха весьма незначительна и близка к нулю. И обратно, чем меньше уровней квантования, тем «меньшая» цветовая палитра образуется и тем большее влияние помехи на оригинальное изображение.

Измерение пороговых значений

В таблицах 4-7 представлены измерения пороговых значений для:

      - гауссова шума;

      - импульсной помехи;

      - гармонической помехи.

Таблица 4 – Аддитивная помеха: Гауссова цветная.

| Значение применяемых параметров | Изображение с помехой |
| --- | --- |
| Среднеквадратичное значение шума 1 |  |
| Среднеквадратичное значение шума 3 |  |
| Среднеквадратичное значение шума 4 |  |
| Среднеквадратичное значение шума 5 |  |
| Среднеквадратичное значение шума 7 |  |

Для Гауссовой аддитивной помехи свойственно равномерное распределение по всему изображению в виде шума, искажения оригинальных цветов. И чем больше среднеквадратичное значение шума, тем заметнее оно проявляется и тем труднее становиться различение плавных переходов, например на представленной картинке при значении шума 100 затруднительно различить воду на фоне неба, которые имеют близкие по тону цвета. Этот вид помех ухудшает четкость изображения.

Пороговое среднеквадратичное значение шума можно считать число в диапазоне от 5 до 7, при котором становится заметным проявление Гауссовой помехи.

Таблица 5 – Аддитивная помеха: импульсная цветная.

| Значение применяемых параметров | Изображение с помехой |
| --- | --- |
| Вероятность импульса помехи 0. 001 Амплитуда импульсной помехи 25 Полярность импульса положительная |  |
| Вероятность импульса помехи 0.001 Амплитуда импульсной помехи 30 Полярность импульса положительная |  |
| Вероятность импульса помехи 0.001 Амплитуда импульсной помехи 40 Полярность импульса положительная |  |
| Вероятность импульса помехи 0.001 Амплитуда импульсной помехи 50 Полярность импульса положительная |  |

Импульсная аддитивная помеха схожа с Гауссовой, но имеет характерное отличие - искажение оригинальных цветов.

Вероятность импульса помехи определяет на сколько много будет искажений, амплитуда задает их силу, а полярность показывает в какую сторону будет изменяться цвет от оригинального, к светлому или тёмному.

По сравнению с Гауссовым, при небольших значениях амплитуды этот вид помех меньше искажает четкость изображений, но делает его менее естественным к восприятию.

Пороговыми значением шума можно считать следующие значения параметров:

      - вероятность импульса помехи 0. 001;

      - амплитуда импульсной помехи 25;

      - полярность импульса положительная.

Стоит отметить, что большое значение имеет устройство вывода, которое используется для определения пороговых значений. При указанных ранее параметрах помехи едва различимы на экране ноутбука, но более заметны на мониторе компьютера с диагональю 24 дюйма. При увеличении амплитуды импульсной помехи до 40 становится различима данная помеха на экране ноутбука, поэтому пороговым значением можно считать число в диапазоне от 25 до 40.

Таблица 6 – Аддитивная помеха: гармоническая цветная.

Сравнение изображений с помехой с оригиналом

Амплитуда импульсной помехи 15 Пространственная частота 0 Направление полос вертикальное

Амплитуда импульсной помехи 15 Пространственная частота 1 Направление полос вертикальное

Амплитуда импульсной помехи 20 Пространственная частота 1 Направление полос вертикальное

Амплитуда импульсной помехи 20 Пространственная частота 1 Направление полос горизонтальное

Амплитуда импульсной помехи 10 Пространственная частота 4 Направление полос вертикальное

Амплитуда импульсной помехи 7 Пространственная частота 3 Направление полос вертикальное

Амплитуда импульсной помехи 2 Пространственная частота 10 Направление полос вертикальное

Гармоническая аддитивная помеха даже при небольших значениях весьма заметно искажает оригинальное изображение, добавляя эффект «жалюзи». Чем больше амплитуда импульсной помехи, тем сильнее цвета приближаются к границам диапазона цветовой палитры.

Результаты тестирования различных значений данной помехи показали, что есть корреляция пороговых значений амплитуды импульсной помехи и пространственной частотой: чем меньше пространственная частота, тем большее значение амплитуды нужно, чтобы помеха стала заметна. Выявлены следующие пороговые значения (амплитуда указана диапазоном значений, так как устройство вывода влияет на распознание помехи):

      - для пространственной частота = 0 амплитуда = от 10 до 15;

      - для пространственной частота = 1 амплитуда = от 15 до 20;

      - для пространственной частота > 2 амплитуда = от 2 до 7 (в зависимости пространственной частоты).

Выводы

Анализ полученных результатов:

Так как все цвета изображения лежат в диапазоне между черным и белым цветом, то при добавлении различных помех при передаче изображения по каналу связи мы получаем различные артефакты, искажения реальных цветов изображений в направлении к белому или черному в зависимости от вида помехи и ее амплитуды.

Вывод:

В ходе выполнения лабораторной работы ознакомлены с видами помех и причинами их возникновения, наиболее часто проявляющихся на изображениях. В проводимых исследованиях сняты зависимости:

	среднеквадратичного значения помехи от шага пространственной дискретизации;

	среднеквадратичного значения помехи от числа уровней квантования.

Проведены исследования влияния различных помех на качество изображения, составлены таблицы снятых измерений, построены графики зависимостей. Выявлены пороговые значения для помех:

	гауссова шума;

	импульсная помеха;

	гармоническая помеха.

И описаны их проявления.

А также проведен анализ полученных результатов.

#1