ГУАП

КАФЕДРА № 42

ОТЧЕТ 
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

| ассистент |  |  |  |  | Д. Д. Савельева |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| должность, уч. степень, звание |  |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 3

# VLAN

### по курсу:

### ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

| СТУДЕНТ гр. № | 4326 |  |  |  | Г. С. Томчук |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

Санкт-Петербург 2025

Цель работы

Цель работы: получение практических навыков сегментирования сети с использованием технологии VLAN (стандарт IEEE 802.1Q) и конфигурирования оборудования для оптимальной работы сети.

Задание

Задание строится на основе выполненного практического задания №1

На одном из коммутаторов создать 5 виртуальных частных сетей (VLAN-10, VLAN-20, VLAN-30, VLAN-40, VLAN-50). Назначить данный коммутатор сервером (Использовать протокол VTPv3).

Настроить порты коммутаторов таким образом, чтобы между коммутаторами были в режиме тегирования траффика (TRUNK mode), а к пользовательским устройствам – в режиме не тегированного трафика (Access mode). Каждый порт – подключённый к конечному устройству должен быть настроен в соответствующем VLAN.

Настроить порт коммутатора, подключенного к маршрутизатору в режим TRUNК

Рисунок 1 — Схема сети

Характеристики оборудования

      - Cisco IOL: Switch - L2 образ; RAM - 512mb, Ethernet portGroup - 2. Количество - 4 шт.

      - Mikrotik: образ - mikrotik-6.47-cloud; RAM – 256 Mb; QWMU Nic – tpl(e1000). Количество - 2 шт.

      - Virtual PC (VPCS): количество - 7 шт.

Ход выполнения работы

Для начала была построена модель сети, с использованием которой будет проводиться настройка.

Рисунок 1 — Построенная модель сети

Мы вошли в привилегированный режим коммутатора, используя "ena", после чего перешли в режим конфигурирования сети с помощью "configure terminal". Создали пять виртуальных локальных сетей (VLAN) с номерами 10, 20, 30, 40 и 50, присвоив каждой соответствующее имя. После завершения настройки сети и коммутатора, воспользовались "exit" для выхода из соответствующих режимов и отобразили текущие настройки VLAN с помощью "show vlan".

Мы настроили порт e0/1 на коммутаторе, связанный с ПК-7 в VLAN-10. В режиме конфигурации порта (int e0/1) присвоили описание "PC-7", установили режим доступа с "switchport mode access" и привязали порт к VLAN-10 с помощью "switchport access vlan 10". Затем, с использованием "exit", вышли из режима настройки порта, и через "do sh run" просмотрели текущие конфигурационные настройки коммутатора без выхода из режима настройки.

Настроили порт e0/0 на коммутаторе, присвоив ему описание "Switch-2". Сбросили текущие настройки с "switchport trunk encapsulation dot1q", чтобы вернуть порт к гибридному режиму, где выбор тегируемого или нетегируемого режима зависит от передаваемого трафика. Затем с "switchport mode trunk" установили порт в тегируемый режим. После завершения настройки порта, вышли из режима с "exit" и вывели текущую конфигурацию коммутатора с "do sh run".

Настроили порт e0/1 на коммутаторе, присвоив ему описание "PC-12". Установили режим доступа с "switchport mode access" и связали порт с VLAN-20, используя "switchport access vlan 20". После завершения настройки порта, вышли из режима настройки с "exit", вывели текущую конфигурацию коммутатора с "do sh run". Затем, вышли из режима настройки коммутатора с "exit" и сохранили настройки конфигурации с "write" (или "wr").

Вошли в привилегированный режим коммутатора с "ena" и перешли в режим конфигурирования с "conf t". Изменили имя коммутатора на "Switch-2" с "hostname Switch-2". Далее, сконфигурировали порт e0/0 как тегируемый trunk-порт, описав его как "Switch-1". Аналогично, настроили порт e0/1 как тегируемый trunk-порт, описав его как "Switch-3". Потом настроили порт e0/2 как access-порт, привязав его к VLAN-20 и описав как "PC-13". Создали VLAN-20 и присвоили ему имя "VLAN-20". Завершили конфигурацию, сохранили изменения с "write".

Проверим взаимодействие ПК в VLAN-10 и VLAN-20, для этого назначим ПК статические адреса:

Вошли в привилегированный режим коммутатора, перешли в режим конфигурирования и назначили домен VTP как "mirea.local" с помощью "vtp domain mirea.local". Установили версию VTP-протокола в 3 с "vtp version 3" и установили пароль для сервера VTP как "123" с "vtp password 123". Затем установили режим сервера для коммутатора с "vtp mode server". После завершения настройки, сохранили изменения с "wr" и просмотрели текущие настройки VTP с "sh vtp status". Подчеркнуто, что на остальных коммутаторах необходимо сначала настроить порты, а затем настроить их в качестве VTP-клиентов.

Вошли в привилегированный режим коммутатора с "ena" и назначили его в качестве первичного сервера VTP с помощью "vtp primary". После запроса продолжения, нажали Enter. Затем, вывели текущие настройки VTP с "sh vtp status".

Выполнили команду "sh run" для просмотра текущих настроек интерфейсов (портов) на коммутаторе. Затем использовали "sh vtp status" для просмотра текущих настроек VTP, и "sh vlan" для отображения информации о существующих виртуальных локальных сетях (VLAN) на коммутаторе

Переименовали систему, установив новое имя "Mikrotik-2" с помощью "system identity set name=Mikrotik-2". Затем создали пять виртуальных сетей с использованием интерфейса "ether1", присвоив им имена VLAN-10, VLAN-20, VLAN-30, VLAN-40 и VLAN-50, а также соответствующие VLAN-ID. Для просмотра текущих настроек использовали "export".

Вошли в режим настройки моста с "interface bridge" и добавили мосту имя "BR-VLAN-40" с помощью "add name=BR-VLAN-40". Затем перешли в режим настройки портов с "port" и добавили два порта к мосту: "ether2" с "add bridge=BR-VLAN-40 interface=ether2" и "VLAN-40" с "add bridge=BR-VLAN-40 interface=VLAN-40". После завершения настроек портов и моста, вышли из соответствующих режимов и использовали "Export" для просмотра текущих настроек.

Переименовали систему, установив новое имя "Mikrotik-1" с помощью "system identity set name=Mikrotik-1". Затем, настроили интерфейс "ether1" так, чтобы принимать трафик со всех сетей, добавив пять виртуальных сетей (VLAN) с помощью команд «»

Назначили IP-адреса интерфейсам VLAN, используя команды "ip address, add address. Затем вывели текущие настройки с "print" и использовали "export" для просмотра конфигурации.

Настроили клиент DHCP на коммутаторе с помощью "ip dhcp-client". Вывели текущие настройки DHCP-клиента с "print", удалили первую запись с "remove numbers=0" и использовали "export" для просмотра и экспорта конфигурации.

Для каждого из ПК (РС-7, РС-12, РС-13, РС-8, РС-9, РС-10, РС-11) были настроены статические IP-адреса в соответствии с их VLAN-принадлежностью. Каждый ПК получил уникальный IP-адрес в своей VLAN и был настроен с указанием соответствующего шлюза по умолчанию. После внесения изменений в сетевые настройки, они были сохранены.

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы было освоено применение среды EVE-NG, были приобретены фундаментальные навыки в развертывании и моделировании систем интернета. Была осуществлена практическая деятельность в области настройки и управления виртуальными локальными сетями (VLAN), а также проведена работа с протоколами Ethernet. Опыт в данной лабораторной работе значительно расширил компетенции в области сетевых технологий, предоставляя ценный инструментарий для будущих профессиональных задач.