ГУАП

КАФЕДРА № 42

ОТЧЕТ 
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

| ассистент |  |  |  |  | Д. Д. Савельева |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| должность, уч. степень, звание |  |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 1

# РАБОТА С УТИЛИТАМИ PING, TRACEROUTE/TRACERT, MTR/WINMTR

### по курсу:

### ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

| СТУДЕНТ гр. № | 4326 |  |  |  | Г. С. Томчук |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

Санкт-Петербург 2025

Цель работы

Цель работы: получение базовых навыков работы с утилитами ping, traceroute, mtr.

Задание

По заданию работы было необходимо:

      - С помощью утилиты ping проверить состояние связи с узлами, заданными в таблице 1. Число отправляемых запросов N берется из таблицы. Результат выполнения сохранить для отчета. По результатам составить таблицу.

      - При помощи утилиты traceroute/tracert произвести трассировку узлов, заданных в таблице 1. Результаты протоколировать в файл. По результатам составить графики времени прохождения шлюзов для каждого узла (для 3-х пакетов), указать наиболее узкие места в сети Получить маршрут прохождения пакетов до одного из заданных узлов при помощи утилиты ping. Результаты протоколировать в файл.

      - Определить маршрут прохождения пакетов до узла, выбранного в предыдущем пункте при помощи утилиты mtr/WinMTR.

В таблице 1 представлен вариант работы.

Таблица 1 — Вариант работы

| № Варианта | Исследуемые узлы | Число пакетов |
| --- | --- | --- |
| 17 | www.accounts.google.com www.coub.com www.fstec.ru | 6 |

Ход выполнения работы

Команда ping была использована с параметром n, равным 6 — это количество отправляемых пакетов. Также, при поиске маршрута пакетов был использован параметр r=9 (record route — запрос каждому промежуточному маршрутизатору на запись своего IP-адреса, до 9 адресов) вместе с n=1.

Команда tracert была использована с параметрами: d (не выполнять обратное DNS-разрешение), h=30 (максимальное количество шлюзов) и w=500 (время ожидания ответа от узла в мс).

Результаты исследований при использовании утилиты ping

По результатам исследования работы команды ping была составлена таблица 2.

Таблица 2 — Результаты исследований при использовании утилиты ping

| Доменное имя | IP-адрес | Страна | Число потерянных запросов | Среднее время прохождения запроса, мс | TTL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| www.accounts.google.com | 64.233.163.84 | США | 0 | 339 | 128 |
| www.coub.com | 95.213.253.85 | РФ | 0 | 131 | 128 |
| www.fstec.ru | 95.173.157.32 | РФ | 0 | 166 | 128 |

Листинги результатов работы для первого узла

На листингах 1–4 представлены выводы консоли после выполнения нужных по заданию команд.

Листинг 1 — Листинг результатов, полученных при работе с утилитой ping

PS C:\Users\grigorijtomczuk> ping accounts.google.com -n 6

Pinging accounts.google.com [64.233.163.84] with 32 bytes of data:

Reply from 64.233.163.84: bytes=32 time=110ms TTL=128

Reply from 64.233.163.84: bytes=32 time=145ms TTL=128

Reply from 64.233.163.84: bytes=32 time=157ms TTL=128

Reply from 64.233.163.84: bytes=32 time=400ms TTL=128

Reply from 64.233.163.84: bytes=32 time=832ms TTL=128

Reply from 64.233.163.84: bytes=32 time=393ms TTL=128

Ping statistics for 64.233.163.84:

Packets: Sent = 6, Received = 6, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 110ms, Maximum = 832ms, Average = 339ms

Листинг 2 — Листинг результатов, полученных при работе с утилитой tracert

PS C:\Users\grigorijtomczuk> tracert -d -h 30 -w 500 accounts.google.com

Tracing route to accounts.google.com [64.233.163.84]

over a maximum of 30 hops:

1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.57.2

2     *      105 ms   165 ms  10.8.1.0

3    80 ms    95 ms   106 ms  172.29.172.1

4     *      118 ms   229 ms  185.202.207.1

5   175 ms   144 ms     *     37.143.129.1

6     *       82 ms    95 ms  184.104.192.98

7   155 ms   170 ms     *     184.104.192.82

8     *        *        *     Request timed out.

9     *        *        *     Request timed out.

10   364 ms     *      465 ms  192.178.241.234

11     *        *        *     Request timed out.

12     *        *        *     Request timed out.

13     *        *        *     Request timed out.

14     *        *        *     Request timed out.

15     *        *        *     Request timed out.

16     *        *        *     Request timed out.

17     *        *        *     Request timed out.

18     *        *        *     Request timed out.

19     *        *        *     Request timed out.

20     *        *        *     Request timed out.

21     *        *        *     Request timed out.

22     *        *        *     Request timed out.

23   268 ms   104 ms     *     64.233.163.84

24   341 ms     *        *     64.233.163.84

25   345 ms     *        *     64.233.163.84

26   113 ms    95 ms   101 ms  64.233.163.84

Trace complete.

На рисунке 1 изображен график времени прохождения шлюзов (для 3-х пакетов) с указанием наиболее узких мест в сети: узлы № 10, 24 и 25.

Рисунок 1 — График времени прохождения шлюзов

Листинг 3 — Листинг результатов, полученных при определении маршрута прохождения пакетов утилитой ping

PS C:\Users\grigorijtomczuk> ping accounts.google.com -n 1 -r 9

Pinging accounts.google.com [64.233.163.84] with 32 bytes of data:

Reply from 64.233.163.84: bytes=32 time=143ms TTL=128

Ping statistics for 64.233.163.84:

Packets: Sent = 1, Received = 1, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 143ms, Maximum = 143ms, Average = 143ms

Листинг 4 — Листинг результатов, полученных при работе с утилитой mtr

|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                            192.168.57.2 -    0 |   32 |   32 |    0 |    0 |    1 |    0 |

|                                10.8.1.0 -    9 |   24 |   22 |    0 |  102 |  143 |   68 |

|                            172.29.172.1 -   25 |   16 |   12 |   72 |  114 |  145 |  101 |

|                                 gateway -   15 |   20 |   17 |   72 |  113 |  155 |  100 |

|                            37.143.129.1 -   25 |   16 |   12 |  101 |  122 |  165 |  101 |

|                 ve952.core2.hel1.he.net -   14 |   23 |   20 |   70 |  116 |  136 |  118 |

|         port-channel4.core2.tll1.he.net -   25 |   16 |   12 |   90 |  117 |  137 |  117 |

|                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                         192.178.241.181 -   25 |   16 |   12 |   99 |  131 |  158 |   99 |

|                         192.178.241.148 -    9 |   24 |   22 |   86 |  127 |  169 |  125 |

|                          209.85.255.136 -   67 |    9 |    3 |  108 |  137 |  154 |  151 |

|                           72.14.238.168 -   14 |   23 |   20 |   90 |  136 |  167 |  144 |

|                         108.170.233.163 -   25 |   16 |   12 |  113 |  136 |  168 |  113 |

|                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                     li-in-f84.1e100.net -   15 |   21 |   18 |   97 |  127 |  153 |  121 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Листинги результатов работы для второго узла

На листингах 5–8 представлены выводы консоли после выполнения нужных по заданию команд.

Листинг 5 — Листинг результатов, полученных при работе с утилитой ping

PS C:\Users\grigorijtomczuk> ping coub.com -n 6

Pinging coub.com [95.213.253.85] with 32 bytes of data:

Reply from 95.213.253.85: bytes=32 time=75ms TTL=128

Reply from 95.213.253.85: bytes=32 time=116ms TTL=128

Reply from 95.213.253.85: bytes=32 time=66ms TTL=128

Reply from 95.213.253.85: bytes=32 time=151ms TTL=128

Reply from 95.213.253.85: bytes=32 time=119ms TTL=128

Reply from 95.213.253.85: bytes=32 time=261ms TTL=128

Ping statistics for 95.213.253.85:

Packets: Sent = 6, Received = 6, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 66ms, Maximum = 261ms, Average = 131ms

Листинг 6 — Листинг результатов, полученных при работе с утилитой tracert

PS C:\Users\grigorijtomczuk> tracert -d -h 30 -w 500 coub.com

Tracing route to coub.com [95.213.253.92]

over a maximum of 30 hops:

1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.57.2

2     *      105 ms    73 ms  10.8.1.0

3    98 ms    66 ms    58 ms  172.29.172.1

4    79 ms    62 ms    54 ms  185.202.207.1

5     *       70 ms    60 ms  37.143.129.1

6     *       98 ms    63 ms  213.248.96.170

7    95 ms    98 ms    71 ms  62.115.115.251

8    97 ms    60 ms     *     92.53.93.184

9     *       72 ms    63 ms  92.53.93.73

10   107 ms    77 ms    88 ms  95.213.253.92

Trace complete.

На рисунке 2 изображен график времени прохождения шлюзов (для 3-х пакетов) с указанием наиболее узких мест в сети: узлы № 2, 6, 7 и 10.

Рисунок 2 — График времени прохождения шлюзов

Листинг 7 — Листинг результатов, полученных при определении маршрута прохождения пакетов утилитой ping

PS C:\Users\grigorijtomczuk> ping coub.com -n 1 -r 9

Pinging coub.com [95.213.253.85] with 32 bytes of data:

Reply from 95.213.253.85: bytes=32 time=122ms TTL=128

Ping statistics for 95.213.253.85:

Packets: Sent = 1, Received = 1, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 122ms, Maximum = 122ms, Average = 122ms

Листинг 8 — Листинг результатов, полученных при работе с утилитой mtr

|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                            192.168.57.2 -    0 |    7 |    7 |    0 |    0 |    1 |    1 |

|                                10.8.1.0 -   34 |    3 |    2 |    0 |  135 |  155 |  155 |

|                            172.29.172.1 -   34 |    3 |    2 |  124 |  135 |  146 |  124 |

|                                 gateway -    0 |    7 |    7 |   83 |  126 |  146 |  141 |

|                            37.143.129.1 -   34 |    3 |    2 |  124 |  135 |  146 |  124 |

|             hls-b4-link.ip.twelve99.net -   34 |    3 |    2 |  124 |  135 |  146 |  124 |

|             sap-b4-link.ip.twelve99.net -   34 |    3 |    2 |  125 |  135 |  145 |  125 |

|                            92.53.93.184 -   34 |    3 |    2 |  125 |  135 |  145 |  125 |

|                             92.53.93.73 -   34 |    3 |    2 |  127 |  136 |  145 |  127 |

|                           95.213.253.92 -   34 |    3 |    2 |  125 |  135 |  145 |  125 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Листинги результатов работы для третьего узла

На листингах 9–12 представлены выводы консоли после выполнения нужных по заданию команд.

Листинг 9 — Листинг результатов, полученных при работе с утилитой ping

PS C:\Users\grigorijtomczuk> ping fstec.ru -n 6

Pinging fstec.ru [95.173.157.32] with 32 bytes of data:

Reply from 95.173.157.32: bytes=32 time=558ms TTL=128

Reply from 95.173.157.32: bytes=32 time=178ms TTL=128

Reply from 95.173.157.32: bytes=32 time=98ms TTL=128

Reply from 95.173.157.32: bytes=32 time=61ms TTL=128

Reply from 95.173.157.32: bytes=32 time=39ms TTL=128

Reply from 95.173.157.32: bytes=32 time=66ms TTL=128

Ping statistics for 95.173.157.32:

Packets: Sent = 6, Received = 6, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 39ms, Maximum = 558ms, Average = 166ms

Листинг 10 — Листинг результатов, полученных при работе с утилитой tracert

PS C:\Users\grigorijtomczuk> tracert -d -h 30 -w 500 fstec.ru

Tracing route to fstec.ru [95.173.157.32]

over a maximum of 30 hops:

1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.57.2

2     5 ms     4 ms     4 ms  172.20.10.1

3     *        *        *     Request timed out.

4    36 ms    35 ms    29 ms  10.226.137.129

5    48 ms    36 ms    40 ms  10.163.123.69

6    57 ms    53 ms    38 ms  10.163.123.64

7    38 ms    36 ms    29 ms  10.163.122.145

8     *        *        *     Request timed out.

9    52 ms    31 ms    36 ms  94.25.4.45

10    43 ms    44 ms    30 ms  185.140.151.247

11    53 ms    31 ms    36 ms  95.167.52.2

12    32 ms    36 ms    38 ms  10.232.0.97

13    58 ms    30 ms    38 ms  95.173.157.32

Trace complete.

На рисунке 3 изображен график времени прохождения шлюзов (для 3-х пакетов) с указанием наиболее узких мест в сети: узел № 6.

Рисунок 3 — График времени прохождения шлюзов

Листинг 11 — Листинг результатов, полученных при определении маршрута прохождения пакетов утилитой ping

PS C:\Users\grigorijtomczuk> ping fstec.ru -n 1 -r 9

Pinging fstec.ru [95.173.157.32] with 32 bytes of data:

Request timed out.

Ping statistics for 95.173.157.32:

Packets: Sent = 1, Received = 0, Lost = 1 (100% loss),

Листинг 12 — Листинг результатов, полученных при работе с утилитой mtr

|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                            192.168.57.2 -    0 |   10 |   10 |    0 |    0 |    4 |    1 |

|                                10.8.1.0 -   50 |    2 |    1 |  248 |  248 |  248 |  248 |

|                            172.29.172.1 -   20 |    5 |    4 |  127 |  164 |  248 |  149 |

|                                 gateway -    0 |    7 |    7 |  103 |  142 |  248 |  103 |

|                            37.143.129.1 -    0 |    9 |    9 |  100 |  131 |  248 |  121 |

|                 ve952.core2.hel1.he.net -   34 |    3 |    2 |  109 |  177 |  245 |  109 |

|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                         188.128.126.243 -    0 |    6 |    6 |  115 |  153 |  247 |  115 |

|                           188.128.72.50 -   17 |    6 |    5 |    0 |  141 |  172 |  135 |

|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены принципы работы и назначение утилит ping, tracert и WinMTR, а также их практическое применение для анализа состояния сети и определения маршрута прохождения пакетов.

С помощью команды ping была проверена доступность узлов, измерено среднее время отклика и процент потери пакетов, что позволило оценить качество соединения. Поиск маршрута с помощью команды ping -r 9 не показал никаких маршрутов, потому что большинство маршрутизаторов в сети не поддерживают или блокируют опцию Record Route из соображений безопасности. Из-за этого пакеты с данной IP-опцией просто не записывают промежуточные узлы, и в результате в ответе отображается пустой маршрут.

Используя утилиту tracert, удалось определить последовательность маршрутизаторов, через которые проходит пакет до целевого адреса, и выявить участки сети с повышенной задержкой, которые могут считаться узкими местами.

Применение программы WinMTR позволило объединить функциональность ping и tracert и в реальном времени наблюдать статистику задержек и потерь на каждом узле, что дало более наглядное представление о стабильности соединения.

В результате работы было закреплено понимание структуры IP-сетей, принципов маршрутизации, роли протоколов IP и ICMP, а также значения механизма TTL, который предотвращает зацикливание пакетов. Полученные данные подтвердили важность сетевых диагностических утилит для анализа и устранения проблем с доступностью и скоростью передачи данных.